РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДУЛИ С ГИЛЬОТИННОЙ ДВЕРЦЕЙ

A. МОДЕЛИ

| LL-2050 | Модуль с подъемной системой двери типа «гильотина» 70 |
| --- | --- |
| LL-2060 | Модуль с подъемной системой двери типа «гильотина» 80 |
| LL-2080 | Модуль с подъемной системой двери типа «гильотина» 90 |
| LL-2090 | Модуль с подъемной системой двери типа «гильотина» 110 |

B. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

Устройство состоит из следующих компонентов:

| Топка-моноблок |  |
| --- | --- |
| 1. | Дефлектор из вермикулита |
| 2. | Держатели дефлектора |
| 3. | Держатели внутренних огнеупорных панелей |
| 4. | Внутренние огнеупорные панели |
| 5. | Нижние огнеупорные панели |
| 6. | Колосниковая решетка |
| 7. | Зольный ящик |
| 8. | Огнеупорные панели основания |
|  | Пластины противовесов для дверцы |
|  | Регулируемые ножки |
|  | Теплоизолирующая рукавица |

C. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ УСТАНОВКИ ОТ ВНЕШНЕГО ДЫМОХОДА

| 1. | Плоская крыша |
| --- | --- |
| 2. | Крыша со скатом |
| 3. | Препятствия на крыше |
| 4. | Внешние препятствия на здании |

D. СХЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

| 1. | Дефлектор из вермикулита |
| --- | --- |
| 2. | Металлический держатель дефлектора |
| 3. | Металлические держатели боковых панелей |
| 4. | Боковые панели |
| 5. | Панели основания топки |
| 6. | Колосниковая решетка |
| 7. | Зольный ящик |
| 8. | Задние панели |

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Установка камина должна быть произведена в соответствии со всеми местными нормативами, включая национальные и европейские стандарты.

Проверку устройства, а также установки и дымоходов, должен провести специалист. По любым вопросам, связанным с содержанием данного документа, обращайтесь к своему дистрибьютору.

Несоблюдение требований данного руководства или неправильное обращение с модулем освобождает производителя от любой ответственности.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данный модуль выполнен из листовой стали и включает колосниковую решетку, зольный ящик, панели из вермикулита и огнеупоров для внутренних поверхностей и фронтальной загрузочной стеклянной двери.

Во всех моделях использовано стеклокерамическое стекло, а наружные поверхности покрыты огнеупорной краской.

Для контроля интенсивности пламени предусмотрены заслонки первичной и вторичной подачи воздуха.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой обратите внимание на следующее:

–	Пол, на который будет установлено устройство, должен выдерживать его вес. В противном случае необходимо установить плиту для равномерного распределения веса устройства.

–	Дымоход не должен использоваться совместно с другими устройствами.

2.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА

– 	На боковых поверхностях устройства предусмотрены отверстия для удерживания и перемещения до места установки.

– 	Чтобы проверить правильную работу дверцы, сначала открутите винты, расположенные в защитной камере и блокирующие дверцу.

– 	Иногда вследствие транспортировки, неточного выравнивания или даже расширения в процессе эксплуатации система противовесов дверцы может быть нарушена. Чтобы восстановить равновесие, необходимо снять или добавить пластины, приложенные для этой цели, в противовес, расположенный в верхней части дверцы.

– 	Устройство поставляется с регулировочными ножками для простоты монтажа.

– 	Крайне важно проверить уровень и противовес дверцы, прежде чем приступить к облицовке двери, и убедиться в исправности ее механизма.

2.2. НИША ДЛЯ КАМИНА

–	Должна быть выполнена из негорючих материалов.

–	Никогда не опирайтесь на верх устройства или на точки контакта (напр., на фронтальную раму).

–	Внутри ниши не должно быть горючих или хрупких материалов (дерева, обоев, стекла, гипсокартона и пр.).

2.2.1. Изоляция каминной ниши.

–	Внутренние стены каминной ниши должны быть покрыты изоляционными панелями (класса A-1, EN13501-1).

–	Сам камин также можно покрыть изоляционным материалом, если того требует окружение устройства, его установка или критерии специалиста по монтажу.

2.2.2. Безопасные отступы внутри каминной ниши.

–	Безопасные отступы составляют как минимум 20 мм по бокам и 10 мм от передней части защитной камеры дверцы.

–	Если внутренние стенки содержат горючие элементы, то необходимо изолировать устройство и отдалить камин от этих элементов на расстояние не менее 200 мм.

2.2.3. Безопасные отступы снаружи каминной ниши.

–	Любые хрупкие или горючие предметы (ткань, электронные устройства, обои, стекло, гипсокартон и пр.) должны быть удалены на расстояние не менее 250 мм по бокам и сзади, 250 мм от пола и 1000 мм спереди камина.

–	Особое внимание следует уделить дымовым трубам с деревянными и иными подобными полками: необходимо предотвратить и исключить вероятность прямого воздействия на дерево горячего воздуха их камина. В этих случаях горючие предметы должны быть должным образом изолированы.

2.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.3.1. Вентиляция каминной ниши

–	Площадь входного и выходного вентиляционного отверстия каминной ниши должна составлять не менее 450 см².

2.3.2 Вентиляция помещения

–	В помещении, в котором установлен камин, должен быть предусмотрен наружный воздухозаборник площадью 250 см², установленный так, чтобы его нельзя было заблокировать, а также с учетом одновременной работы с другими вентиляционными и/или обогревательными устройствами, такими как вытяжки (в кухне, ванной комнате и пр.), тепловые насосы и пр.; в этих случаях отток воздуха должен компенсироваться соответствующим наружным воздухозаборником.

2.4. Забор внешнего воздуха.

Необходимый приток воздуха для горения осуществляется посредством соединителя, расположенного в нижней задней части модуля. Воздух может поступать снаружи дома, вентилируемого гаража или подвала. Если внешний воздухозабор не предусмотрен, то этот переходник не нужно снимать, но установить воздуховод между этим соединителем и нижним вентиляционным диффузором. В случае установки наружной решетки не уменьшайте вышеуказанную площадь входного отверстия. Необходимо обеспечить оптимальный приток воздуха для горения в камине, чтобы он не был полностью герметичным.

2.5. ДЫМОХОД

Дымоход должен отвечать следующим требованиям для оптимальной работы камина:

–	Безопасный отвод дыма наружу.

–	Обеспечение достаточной тяги для поддержания пламени.

–	Соединительная труба должна быть водонепроницаема, ее диаметр должен быть равен диаметру соединительной манжеты, и длина должна составлять не менее 4000 мм от манжеты до выхода.

–	Важно регулярно очищать соединительную трубу и дымоход изнутри. Скорость загрязнения зависит от используемого топлива, интенсивности горения и пр.

–	Необходимо оптимальная изоляция во избежание конденсации влаги.

–	Труба должна быть отдалена от горючих материалов на участке от манжеты до колпака.

–	Как минимум раз в сезон необходимо прочищать дымоход, и специалист должен проверить установку.

2.6. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ

2.6.1. Монтаж огнеупорных панелей.

–	Внутренние поверхности модуля облицованы огнеупорными панелями, входящими в комплект поставки. Они упакованы в отдельную коробку (для защиты при транспортировке).

–	Сначала по обеим сторонам от зольного ящика и колосниковой решетки устанавливают плиты основания.

–	Затем устанавливают нижние и боковые панели.

–	Зафиксируйте эти детали прилагающимися металлическими держателями.

2.6.2. Монтаж дефлектора

–	Разложите детали дефлектора и скрепите их прилагающимися металлическими держателями.

–	Завершив сборку, установите дефлектор вверху топочной камеры.

–	При установке дефлектора следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить падения панелей из вермикулита.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ УДАРОВ по внутренним деталям из вермикулита, особенно при закладке дров.

Если на какой-либо панели образовалась трещина, но сама панель надежно зафиксирована, ТО ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ТОПКИ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОГО РИСКА. Устройство можно эксплуатировать в обычном режиме.

Эти трещины не являются дефектом производства и потому гарантия на них не распространяется.

Любая модификация модуля должна быть утверждена производителем. Также необходимо использовать только оригинальные запчасти или запчасти, рекомендованные производителем. Для проверки модуля, а также установки и дымохода, рекомендуется обратиться к специалисту. По всем вопросам, не описанным в данном руководстве, обращайтесь к своему дистрибьютору.

Испытания проведены в соответствии с требованиями стандарта UNE-EN 13229:2002-A1:2003-2002/A2:2005-2002/AC:2006-2002/A2:2005/AC:2007 «Камины открытые и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний».

Несоблюдение требований данного руководства или неправильное обращение с дымоходом освобождает производителя от любой ответственности.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. РЕКОМЕНДОВАННОЕ ТОПЛИВО

–	Не используйте модуль для сжигания мусора. Используйте только рекомендованное производителем топливо.

–	В качестве топлива следует использовать дрова из натуральной древесины с содержанием влаги от 12 до 20%. Настоятельно рекомендуется сушить свежие дрова в течение примерно 2 лет (не рекомендуется использовать смолистые поленья).

–	НЕ КАСАЙТЕСЬ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ МОДУЛЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЛАГАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ.

–	Длина поленьев не должна превышать:

–	LL-2050 (70): 500 мм

–	LL-2060 (80): 600 мм

–	LL-2080 (90): 600 мм

–	LL-2090 (110): 600 мм

–	Запрещается использовать любые другие виды топлива, включая жидкости (иногда используемые для розжига).

3.2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

– 	Для розжига огня уложите дрова в центральной части основания топки, откройте заслонки подачи первичного и вторичного воздуха, после чего разожгите огонь. (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО СРЕДСТВА).

–	После розжига огня отрегулируйте интенсивность горения с помощью заслонок, установив нужную тягу.

–	После сгорания топлива его необходимо пополнять с учетом указанных технических характеристик и максимально допустимого веса топлива.

–	При первом розжиге некоторое время в дальнейшем вес топлива не должен превышать 50% от максимальной нагрузки, разрешенной производителем.

–	ВНИМАНИЕ: Необходимо соблюдать максимальную нагрузку, разрешенную производителем, размеры поленьев и высоту закладки дров.

3.3. КОНТРОЛЬ ГОРЕНИЯ

–	Контроль процесса горения осуществляется посредством однорычажной заслонки, расположенной на наружном корпусе.

–	Заслонка подачи первичного воздуха: Для достижения производительности и мощности, указанной в таблице, установите эту заслонку в следующее положение:

–	LL-2050 (70): открыта на 60%

–	LL-2060 (80): открыта на 35%

–	LL-2080 (90): открыта на 75%

–	LL-2090 (110): открыта на 65%

–	Заслонка подачи вторичного воздуха: Для достижения производительности и мощности, указанной в таблице, установите эту заслонку в следующее положение:

–	LL-2050 (70): открыта на 34%

–	LL-2060 (80): открыта на 40%

–	LL-2080 (90): открыта на 35%

–	LL-2090 (110): открыта на 17%

–	ВНИМАНИЕ: Указанные положения соответствуют таблице технических характеристик, и в любом случае их следует подстраивать под конкретное давление дымохода и качество топлива.

3.4. БЕЗОПАСНЫЕ ОТСТУПЫ.

–	Периодическая эксплуатация. Подходит для эксплуатации с закрытой дверцей; дверцу необходимо открывать только для закладки дров во избежание выхода дыма, выброса углей и фрагментов дров.

–	Предметы интерьера, мебель и другие горючие или хрупкие предметы (ткани, электронные приборы, дерево, обои, стекло, гипсокартон и пр.) должны быть удалены на расстояние не менее 1000 мм от любой точки топки.

–	Возле выходов горячего воздуха в радиусе не менее 250 мм не должно быть горючих предметов.

3.5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

–	Очистку стекла следует производить после полного остывания камина. Следите за тем, чтобы чистящее средство не попало на металлические части, так как их агрессивные составляющие могут вызвать коррозию.

–	Механизм подъема гильотинной двери. В данной системе дверь открывается снизу вверх, что удобно для загрузки топлива.

–	Механизм откидного открытия удобен при проведении очистки или замены стекла, уплотнений и пр. Чтобы открыть дверь, используйте специальный инструмент, установив его в верхнюю часть рамы и потянув влево, чтобы дверь откинулась вниз.

–	Для очистки зольного ящика снимите колосниковую решетку. Опустошите зольник только после полного прогорания огня, убедившись, что в золе нет горящих углей. В любом случае можно утилизировать золу в металлическое ведро.

–	Важно поддерживать чистоту дымовой трубы и дымохода. Скорость их загрязнения зависит от используемого топлива, тяги и пр.

–	Прочистку дымохода необходимо осуществлять как минимум раз в сезон.

–	По прошествии определенного времени краска на некоторых внутренних поверхностях может износиться вследствие коррозии из-за использования жидкостей или видов топлива, не разрешенных производителем. В этих случаях для сохранения целостности материала необходимо отремонтировать и подкрасить поврежденные участки перед длительным периодом неиспользования камина.

–	Не используйте воду или абразивные средства для очистки наружной поверхности модуля во избежание возможного повреждения.

–	(Используйте только спрей «Spray pint anticalórica 600ºC NEGRA (черный) – Не серый антрацит»).

–	КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ.

–	Необходимо соблюдать особые меры предосторожности в присутствии детей, пожилых людей и пр. поблизости от камина.

–	В случае возгорания эвакуируйте всех находящихся поблизости людей, перекройте заслонки и вызовите пожарную службу.

–	НИКОГДА ТУШИТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ НАПРЯМУЮ.

–	В случае резких и неожиданных изменений погодных условий работа дымовой трубы может быть нарушена вследствие низкого давления и обратного течения воздуха снаружи внутрь. Поэтому рекомендуется закрыть заслонку подачи воздуха и позволить огню погаснуть.

3.6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

В случае неисправности оборудования см. следующие инструкции по их устранению:

| 1. Дым в помещении / недостаточная тяга |  |
| --- | --- |
| - Неправильная конструкция дымохода ------------------------> - Недостаточный приток воздуха для горения ----------------> - Неверное положение дымовой/ блокирующей заслонки-> | - Устраните недостатки конструкции. - Одновременная работа с другим вентиляционным или отопительным оборудованием. - Проверьте положение заслонки |
| 2. Чрезмерное загрязнение стекла |  |
| - Неправильная конструкция дымохода-------------------------> - Неподходящее топливо---------------------------------------------> - Недостаточно открыта заслонка подачи воздуха ----------> | - Устраните недостатки конструкции - Используйте подходящее топливо - Увеличьте процент открытия заслонки |
| 3. Плохая теплоотдача |  |
| - Неподходящее топливо---------------------------------------------> - Недостаточно топлива-----------------------------------------------> - Неправильное положение заслонок тяги----------------------> | - Используйте подходящее топливо - Добавьте топлива - Проверьте заслонки и установите их в положение согласно инструкции |
| 4. Выход дыма/неприятного запаха через фронтальную дверцу |  |
| - Первый розжиг ---------------------------------------------------------> - Наличие горючих или легко воспламеняющихся -----------> материалов возле устройства - Трещины в топочной камере --------------------------------------> | - Дождитесь окончания процесса полимеризации краски. Для этого потребуется один или несколько розжигов. - Проверьте изоляционный материал или возможные горючие элементы и замените их. - Для проверки на герметичность или отсутствие трещин обратитесь к дистрибьютору или специалисту |
| 5. Механизм изменения способа открытия двери не работает |  |
| Механизм переключения заблокирован -------------------------> | - Снимите давление закрытия двери, подняв ее на несколько сантиметров |
| 6. Дверь самостоятельно поднимается или опускается |  |
| Не отрегулированы противовесы. --------------------------------> | Отрегулируйте противовесы, добавив или убрав пластины, приложенные для этой цели |

4. MARKED

|  | Gorg Negre, 18 F (Pl. Congost) 08540 Centelles (Barcelona - Spain) T +34 93 881 24 11 F +34 93 881 06 31 www.llcalor.com iinfo@llcalor.com |  |  | UNE-EN 13229:2002 UNE-EN 13229:2002/A2:2005 UNE-EN 13229:2002/AC:2006 UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДУЛЬ С ГИЛЬОТИННОЙ ДВЕРЦЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ |  | LL-2050 (70) | LL-2060 (80) |  | LL-2080 (90) | LL-2090 (110) |
| КПД (%) |  | 75 | 74 |  | 72 | 71 |
| Тепловая мощность (кВт) |  | 11 | 14 |  | 13,5 | 14 |
| Потребление топлива (кг/ч) |  | 3,15 | 4 |  | 3,8 | 4,1 |
| Масса нетто (кг) |  | 223 | 263 |  | 260 | 295 |
| Макс. вес топлива (кг) |  | 5 | 6 |  | 5 | 6 |
| Тип эксплуатации |  | Периодический НЕ общая |  |  |  |  |
| Труба |  |  |  |  |  |  |
| Тяга (мин.-макс.) (Па) |  | 11-13 | 11-13 |  | 11-13 | 11-13 |
| Массовый поток дыма (г/с) |  | 10,57 | 14,36 |  | 15,13 | 15,53 |
| Концентрация CO при 13% O2 (%) |  | 0,28 | 0,23 |  | 0,30 | 0,28 |
| Вес топлива (тест) (кг) |  | 2,42 | 3,1 |  | 3 | 3,1 |
| Интервал подкладки дров (тест) (мин.) |  | 46 | 46 |  | 46 | 45 |
| Средняя тяга (тест) (Па) |  | 10,8 | 12,4 |  | 13,2 | 10,9 |
| Температура дыма (ºC) |  | 291 | 309 |  | 300 | 310 |
| Мин. отступы от горючих материалов: |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до боковой стены (мм) |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |
| Расстояние до задней стены (мм) |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |
| Расстояние до передней стены (мм) |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |
| Расстояние до пола (мм) |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |
| Использовать только разрешенные виды топлива: Натуральная древесина |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |

5. GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY

Ответственность производителя ограничивается исправной работой устройства.

Установка должна быть выполнена специалистом или специализированной компанией в соответствии с инструкциями производителя.

Несоблюдение данного требования, а также правил эксплуатации и установки и, в частности, максимально допустимой нагрузки освобождает производителя от такой ответственности.

Гарантия не затрагивает права покупателя по закону 23/2003 о гарантии по продаже потребительских товаров от 10 июля, и покупатель может использовать данные права в соответствии с указанным законом.

- 	Данная гарантия распространяется на любые дефекты производства материалов в течение двух лет с момента продажи и действует на территории, на которой установлено оборудование, покрытое гарантией. Повреждение стекла не входит в данную гарантию.

- 	Если технические специалисты компании установят факт неправильного использования этих материалов, гарантия будет полностью аннулирована.

5. ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

| ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО Nº Настоящая гарантия действует при условии получения правильно заполнено свидетельства в течение 30 дней после даты покупки.. ПРОДАВЕЦ: (Подпись и печать). ПОКУПАТЕЛЬ : Имя : Адрес : Тел.: C.P.: E-mail: Город: Провинция: ПОДПИСЬ:. ДАТА:. МОДЕЛЬ:.. |  |
| --- | --- |